דוח מסכם: פרויקט אריזה וניתוח תעבורת TCP/IP

שם הקורס: רשתות תקשורת מחשבים

מרצה: אפי פרופוס

שמות הסטודנטים: להב סרוסי, גיתם שמעוני

תאריך: 1/9/2026

חלק 1: אריזה ולכידת המנות  (Encapsulation & Capture)

יצירת קובץ הנתונים  (CSV Generation)

בשלב הראשון הוכן באופן ידני קובץ קלט בפורמט CSV אשר נועד לדמות את המידע הנוצר בשכבת היישום (Application Layer). יצירה ידנית זו אפשרה שליטה מלאה בתוכן ההודעות ובפורמט שלהן לצורך זיהוי ואימות קל בשלבים הבאים. הקובץ נבנה בהתאם לדרישות הפרויקט והסקריפט וכלל את העמודות הבאות:

- msg_id - מזהה ייחודי להודעה.

- app_protocol – פרוטוקול היישום (לדוגמא HTTP)

- src_app - יישום שולח (Source).

- dst_app - יישום יעד (Destination).

- message - מחרוזת טקסט המהווה את הPayload (תוכן ההודעה).

- timestamp - חותמת זמן לתיעוד.

- src_port - פורט המקור שנבחר אקראית בקוד כמספר רנדומלי (בין 1024 ל-65535).

- dst_port - פורט היעד נקבע כפורט ייחודי (למשל 12345) לסינון קל ב-Wireshark.

תהליך האריזה ועיבוד הנתונים (Encapsulation Process)

תהליך האריזה בוצע באמצעות הרצת קוד Python בסביבת  Jupyter Notebook. הקוד מדמה את המנגנון בו מערכת ההפעלה עוטפת נתונים לפני שליחתם ברשת. השתמשנו בספריית scapy המאפשרת ליצור מנות (Packets) מאפס, ובספריית pandas המאפשרת לעבוד עם קבצי CSV בצורה נוחה:

- קריאה וטעינה: הסקריפט טען את קובץ ה-CSV בעזרת ספריית pandas וביצע בדיקת תקינות (Validation) בה ווידאנו שאכן הקובץ מכיל את העמודות הנדרשות.

- יצירת שכבת התעבורה (Transport Layer):

  - לכל הודעה נוצרה כותרת TCP Header ייחודי.

  - הוגדרו פורט המקור ופורט היעד.

  - הוגדרו דגלים (Flags) כגון PSH ו-ACK לציון העברת מידע.

- יצירת שכבת הרשת (Network Layer):

  - ה-TCP Header נעטפה בתוך IP Header.

  - כתובות המקור והיעד הוגדרו כ127.0.0.1 (Localhost Loopback).

  - שדה הפרוטוקול הוגדר כ-6 (TCP).

- הרכבת המנה (Payload Assembly): המידע משכבת האפליקציה (הודעת הטקסט) הוצמד לIP Header, ליצירת מבנה היררכי מלא: IP Header -> TCP Header -> Application Data.

מתודולוגיית לכידת התעבורה (Capture Methodology)

תהליך הלכידה בוצע בזמן אמת באמצעות כלי ה-Wireshark, במקביל להרצת הקוד ב-Jupyter:

- בחירת הממשק: נבחר מתאם ה-Loopback (Adapter for loopback traffic capture) כיוון שהתקשורת היא פנימית במחשב.

- סנכרון: ההקלטה (Capture) הופעלה לפני הרצת פקודת השליחה בקוד, כדי להבטיח את תפיסת כל המנות.

- סינון: לאחר סיום השליחה ועצירת ההקלטה, הופעל מסנן תצוגה על פורט היעד הייחודי שהוגדר (ip.addr == 127.0.0.1 && tcp.port == 12345) כדי לבודד את המנות הרלוונטיות לפרויקט מתוך כלל תעבורת הרקע של מערכת ההפעלה.

ניתוח הממצאים ב-Wireshark

מצורף לפרויקט ניתוח של המנות שנלכדו בקובץ jupyter_pickup1.pcapng, המאמת את הצלחת תהליך האריזה.

בתמונה להלן ניתן לראות את רצף המנות שנשלחו מהסקריפט וסוננו לפי פורט היעד (למשל 12345). ניתן לזהות בבירור את כתובות ה-Loopback (127.0.0.1) ככתובת המקור והיעד ואת פרוטוקול ה-TCP.

- רשימת המנות אחרי פילטור:

- מבנה הHeaders: ניתוח מעמיק של מנה בודדת חושף את השכבות שהוגדרו בקוד:

- Internet Protocol (IPv4): מציג את הHeader Length, הכתובות (127.0.0.1), וה-TTL.

- Transmission Control Protocol (TCP): מציג בין היתר את פורט המקור והיעד, ואת מספרי ה-Sequence וה-Acknowledgment.

- אימות תוכן ההודעה (Payload Verification): בתצוגת ה-Hex Dump המופיעה למטה, בחלק הקריא המופיע מימין, ניתן לראות את תוכן ההודעה המקורי כפי שהוזן בקובץ ה-CSV. עובדה זו מאשרת כי המידע עבר את כל שכבות הפרוטוקול, נארז, נשלח, ונלכד ללא שיבוש.